ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Αρμόδιος Επιθεωρητής:

Κωδ. Μηχ. Επιθ.

Επαρχία:

Ημερομηνία:

| Στοιχεία Εργοταξίου |  |
| --- | --- |
| Είδος έργου : | Οικοδομή |
|  | Οδοποιία |
|  | Τεχνικό Έργο |
| Επωνυμία: | Κωδ.Μηχαν.Υποστ: |
| Διεύθυνση: | Τηλέφωνο: |
| Fax: | Email: |
| Αρ. Εργοδοτουμένων Υπεργολάβων: | Κωδ.Μηχαν.Επιθ/σης: |

| Στοιχεία Εργολάβου ολόκληρου του έργου (αν υπάρχει) |  |
| --- | --- |
| Όνομα: | Κωδ.Μηχαν.: |
| Αρ. Εργοδοτούμενων: |  |

| Στοιχεία Εργολάβου (αν υπάρχει) |  |
| --- | --- |
| Όνομα: | Κωδ.Μηχαν.: |
| Αρ. Εργοδοτούμενων: |  |

| Στοιχεία Υπεργολάβου |  |
| --- | --- |
| Όνομα: | Κωδ.Μηχαν.: |
| Αρ. Εργοδοτούμενων: |  |

| Στοιχεία Υπεργολάβου |  |
| --- | --- |
| Όνομα: | Κωδ.Μηχαν.: |
| Αρ. Εργοδοτούμενων: |  |

| Στοιχεία Υπεργολάβου |  |
| --- | --- |
| Όνομα: | Κωδ.Μηχαν.: |
| Αρ. Εργοδοτούμενων: |  |

| Στοιχεία Υπεργολάβου |  |
| --- | --- |
| Όνομα: | Κωδ.Μηχαν.: |
| Αρ. Εργοδοτούμενων: |  |

| Ενέργειες |  |
| --- | --- |
| Ειδοποίηση Απαγόρευσης: |  |
| Ειδοποίηση Βελτίωσης: |  |
| Επιστολή: |  |
| Ποινική Δίωξη: |  |
| Προφορική Προειδοποίηση: |  |

| Α/Α | Ερώτηση | ΝΑΙ/ΟΧΙ | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| - Κυκλοφορία πεζών & οχημάτων |  |  |  |
| 1.1 | Υπάρχει κατάλληλη και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου εργασίας του εργοταξίου ώστε να επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια; |  |  |
| 1.2 | Έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία του κοινού, όπως π.χ. των διερχομένων κοντά από το χώρο εργασιών; |  |  |
| 1.3 | Υπάρχουν διευθετήσεις για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και εξόδους κινδύνου; |  |  |
| 1.4 | Υπάρχουν διευθετήσεις για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου |  |  |
| 1.5 | Υπάρχει κατάλληλη σήμανση (π.χ. οδοί διέλευσης, εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ανοίγματα ή άλλα επικίνδυνα σημεία, οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου, πυροσβεστήρες ή άλλα μέσα πυροπροστασίας, υποχρεωτική χρήση ΜΑΠ όπου χρειάζεται, απαγόρευση πρόσβασης όπου απαιτείται); |  |  |
| 2. Τάξη – Υγιεινή – Ευημερία – Οργάνωση Πυροπροστασίας |  |  |  |
| 2.1 | Το εργοτάξιο είναι καθαρό και όλα τα υλικά είναι κατάλληλα τακτοποιημένα ώστε να μην μένουν εκτεθειμένα εύφλεκτα ή/άλλα επικίνδυνα υλικά και να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία; |  |  |
| 2.2 | Υπάρχει μέριμνα για τον καθαρισμό και αποτελεσματικά συστήματα για τη συγκέντρωση και αποκομιδή απορριμμάτων; |  |  |
| 2.3 | Το εργοτάξιο είναι επαρκώς φωτιζόμενο ώστε να μην εμποδίζεται ο έλεγχος και η κυκλοφορία; |  |  |
| 2.4 | Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι αποθήκευσης για τυχόν εύφλεκτα ή άλλα επικίνδυνα υλικά; |  |  |
| 2.5 | Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι αποθήκευσης για τυχόν εκρήξιμα υλικά; |  |  |
| 2.6 | Υπάρχουν επαρκείς και κατάλληλοι χώροι διευκολύνσεων υγιεινής, καθαρισμού και αποδυτηρίων για τους εργοδοτούμενους; |  |  |
| 2.7 | Υπάρχουν επαρκείς και κατάλληλοι χώροι διευκολύνσεων (σε σχέση και με τις κλιματολογικές συνθήκες) προετοιμασίας, λήψης γευμάτων και ανάπαυσης για τους εργοδοτούμενους; |  |  |
| 2.8 | Υπάρχουν διευκολύνσεις για την παροχή πρώτων βοηθειών; |  |  |
| 2.9 | Παρέχεται πόσιμο νερό; |  |  |
| 2.10 | Έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας (π.χ. πυροσβεστήρες, οδοί διαφυγής); |  |  |
| 3. Κίνδυνοι από εκσκαφές |  |  |  |
| 3.1 | Υπάρχει διαθέσιμη γεωτεχνική μελέτη ή άλλες επαρκείς πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του εδάφους; |  |  |
| 3.2 | Πριν την έναρξη της εκσκαφής έχει ελεγχθεί η ύπαρξη υπόγειων δικτύων (ηλεκτρικό τηλέφωνο κλπ.); |  |  |
| 3.3 | Έχουν απομακρυνθεί ή επισημανθεί τα δίκτυα; |  |  |
| 3.4 | Για τις περιπτώσεις που δεν απομακρύνθηκαν τα υφιστάμενα δίκτυα εφαρμόζεται σύστημα γραπτής άδειας εργασίας |  |  |
| 3.5 | Έχει ελεγχθεί η ύπαρξη προγενέστερης εκσκαφής; |  |  |
| 3.6 | Οι εκσκαφές έχουν επαρκή αντιστήριξη ή είναι διαμορφωμένες κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο κατάρρευσης; |  |  |
| 3.7 | Υπάρχει μελέτη αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής; |  |  |
| 3.8 | Τα κεκλιμένα πρανή έχουν τέτοια κλίση ώστε να αποφεύγεται η κατάρρευση της; |  |  |
| 3.9 | Έχουν ληφθεί μέτρα αντιστήριξης των ομόρων κτιρίων ή άλλων γειτονικών κατασκευών που τυχόν να επηρεαστούν από τις εργασίες εκσκαφής; |  |  |
| 3.10 | Έχουν ληφθεί μέτρα αντιστήριξης των κατασκευών κλπ. που πιθανόν κλονίστηκαν από τις εργασίες της εκσκαφής (π.χ. στύλοι, μαντρότοιχοι, δένδρα κλπ); |  |  |
| 3.11 | Έχουν ληφθεί μέτρα άντλησης και αποχέτευσης των ομβρίων ή και των υδάτων της εκσκαφής; |  |  |
| 3.12 | Λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες της άντλησης επί της ευστάθειας των γειτονικών κτιρίων ή άλλων γειτονικών κατασκευών; |  |  |
| 3.13 | Έχουν εφοδιαστεί με κατάλληλα για την περίπτωση ΜΑΠ, όπως υποδήματα, φωσφορούχα γιλέκα οι εργαζόμενοι εντός της εκσκαφής; |  |  |
| 3.14 | Έχουν εφοδιαστεί με κατάλληλα αδιάβροχα υποδήματα οι εργαζόμενοι στο νερό; |  |  |
| 3.15 | Υπάρχει προστασία που αποτρέπει την πτώση οχημάτων και ατόμων στα σημεία που γίνονται εκσκαφές; |  |  |
| 3.16 | Έχουν επισημανθεί με κατάλληλη σήμανση οι χώροι κάθε εκσκαφής; |  |  |
| 3.17 | Υλικά και μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλες αποστάσεις από το χείλος της εκσκαφής; |  |  |
| 3.18 | Υπάρχει αρμόδιο πρόσωπο που επιθεωρεί τακτικά τις εκσκαφές(στην αρχή κάθε βάρδιας και μετά από καιρικά φαινόμενα ή αστοχίες); |  |  |
| 3.19 | Προβλέπονται ασφαλείς οδοί εισόδου και εξόδου στο χώρο εκσκαφής; |  |  |
| 3.20 | Υπάρχουν πρόνοιες για την προφύλαξη των προσώπων σε χώρο ασφαλή σε περίπτωση πυρκαγιάς ή εισροής ύδατος - υλικών; |  |  |
| 3.21 | Υπάρχει επαρκής εξαερισμός σε όλες τις θέσεις εργασίας; |  |  |
| 3.22 | Υπάρχει επίβλεψη αρμόδιου προσώπου στις εργασίες κατεδάφισης; |  |  |
| 4. Κίνδυνοι από Ηλεκτρικό Ρεύμα |  |  |  |
| 4.1 | Είναι εντοπισμένα τα σημεία εγκατάστασης των ηλεκτρικών γραμμών (υπόγειων ή εναέριων) και λαμβάνονται μέτρα προστασίας; |  |  |
| 4.2 | Τα ηλεκτρικά δίκτυα και οι εγκαταστάσεις ακολουθούν τις προβλέψεις διατάξεων και τις απαιτήσεις ισχύος; |  |  |
| 4.3 | Τυχόν μεταφερόμενες καλωδιώσεις (μετά τον ηλεκτρικό πίνακα) έχουν αυξημένη μηχανική αντοχή και επαρκείς μονώσεις και ανταποκρίνονται στις καταναλώσεις; |  |  |
| 4.4 | Δίκτυα, κυκλώματα, ηλεκτρικοί πίνακες, εγκαταστάσεις, συσκευές, εργαλεία και μηχανήματα γενικά είναι σε καλή κατάσταση, γειωμένα και συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως σε περίπτωση βλάβης; |  |  |
| 4.5 | Οι Ηλεκτρικοί Πίνακες: - είναι στεγανού τύπου και κλειδώνουν; - είναι ελεύθεροι οι διάδρομοι προς αυτούς; - σημαίνονται κατάλληλα; - υπάρχει αντι-ηλεκτροπληξιακός διακόπτης; - οι διακόπτες αναγράφουν τις περιοχές ή τα μηχανήματα που ελέγχουν |  |  |
| 4.6 | Οι μεταφορές υλικών και η διέλευση υψηλών οχημάτων ή μηχανημάτων πραγματοποιούνται μακριά από θέσεις όπου υπάρχουν δίκτυα ή άλλοι ηλεκτροφόροι αγωγοί; |  |  |
| 4.7 | Πριν κάθε εκσκαφή έχει διερευνηθεί ενδεχόμενο ύπαρξης στην περιοχή υπόγειων καλωδίων και έχουν εντοπισθεί αυτά; |  |  |
| 4.8 | Τα φορητά καλώδια τροφοδοσίας, ακολουθούν διαδρομές που δεν δημιουργούν κινδύνους, έχουν δε αυτά επισημανθεί; |  |  |
| 4.9 | Λαμβάνονται προφυλάξεις που διασφαλίζουν ότι τα ηλεκτρικά συστήματα διατηρούνται σε ασφαλή κατάσταση (όπως π.χ. με την εγκατάσταση RCD ψηλής ευαισθησίας 30mA); |  |  |
| 4.10 | Οι χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες και ρευματολήπτες είναι στεγανού τύπου; |  |  |
| 4.11 | Σε περιβάλλον εύφλεκτο, όπως αποθήκες ευφλέκτων, εκρηκτικών κλπ., έχουν τοποθετηθεί εγκαταστάσεις και φωτιστικά στεγανά ή όπως προβλέπουν οι ειδικοί Κανονισμοί; |  |  |
| 4.12 | Εγκατάσταση, μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία είναι γειωμένα |  |  |
| 4.13 | Για οποιαδήποτε αλλαγή, επιδιόρθωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού γίνεται διακοπή ρεύματος και εξασφαλίζεται η αθέλητη επανασύνδεσή του |  |  |
| 4.14 | Υπάρχει σχέδιο της προσωρινής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης; Ελέγχθηκε η εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο; |  |  |
| 5. Κίνδυνοι από μηχανικά μέσα |  |  |  |
| 5.1 | Τα παλαιότερα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις διαθέτουν τις απαιτούμενες συσκευές ασφάλειας (όπως ηχητική προειδοποίηση, προφυλακτήρες); |  |  |
| 5.2 | Τα νέα μηχανήματα και εξοπλισμοί φέρουν την ένδειξη CE με την κατάλληλη επισήμανση; |  |  |
| 5.3 | Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, συσκευές, εργαλεία κλπ ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ΣΑΥ, τις εντολές του Συντονιστή Ασφαλείας και Υγείας του σταδίου εκτέλεσης και έχουν τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπει η Νομοθεσία; |  |  |
| 5.4 | Οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφάλειας πάνω στο μηχάνημα αναγράφονται στα ελληνικά; |  |  |
| 5.5 | Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός έχουν πινακίδες με πλήρη τεχνικά και κατασκευαστικά στοιχεία, προειδοποιητικές σημάνσεις κλπ. στα ελληνικά; |  |  |
| 5.6 | Τα μηχανήματα και ο άλλος εξοπλισμός συνοδεύονται από εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας στα Ελληνικά ή άλλη γλώσσα κατανοητή από τους εμπλεκόμενους εργαζόμενους; |  |  |
| 5.7 | Οι χειριστές είναι πρόσωπα ενήλικα, υγιή, με καλή όραση και ακοή, εκπαιδευμένα, έμπειρα με άδεια χειριστού – όπου απαιτείται από τον Νόμο; |  |  |
| 5.8 | Γίνεται καλή συντήρηση εξοπλισμού και των μηχανημάτων για να είναι ασφαλής η χρήση τους και τηρούνται στοιχεία για τη συντήρησή τους; |  |  |
| 5.9. | Ο εξοπλισμός έχει ασφαλή έδραση; |  |  |
| 5.10 | Ο χειριστής του εξοπλισμού έχει επαρκή ορατότητα για τον οπτικό έλεγχο όλης της επικίνδυνης περιοχής, εφόσον υπάρχουν κίνδυνοι για άλλους εργοδοτούμενους; |  |  |
| 5.11 | Αν δεν υπάρχει επαρκής ορατότητα: α. Yπάρχει ειδικό άτομο που να ελέγχει το χώρο; β. Περιφράσσεται και επισημαίνεται η ζώνη κινδύνου; γ. Υπάρχουν άλλα μέσα ηχητικής και φωτεινής προειδοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας; |  |  |
| 6. Ανυψωτικά μηχανήματα |  |  |  |
| 6.1 | Οι γερανοί είναι επιθεωρημένοι και διαθέτουν «Έκθεση Επιθεώρησης Γερανού»; |  |  |
| 6.2 | Τι είδος εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την μεταφορά των αντικειμένων; - Γερανογέφυρες σταθερές (με άρθρωση) - Γερανογέφυρες κινητές - Περονοφόρα - Μεταφορικοί ιμάντες - Πλατφόρμα - Άλλα |  |  |
| 6.3 | Γνωρίζει ο χειριστής το μέγιστο φορτίο ανύψωσης σε συνδυασμό με την μέγιστη ακτίνα δράσης; |  |  |
| 6.4 | Υπάρχει ευκρινής σήμανση για το μέγιστο φορτίο ανύψωσης σε συνδυασμό με την μέγιστη ακτίνα δράσης; |  |  |
| 6.5 | Υπάρχει μηχανισμός που να διακόπτει αυτόματα την λειτουργία του μηχανήματος σε περίπτωση υπερφόρτωσης |  |  |
| 6.6 | Τα ανυψωτικά μηχανήματα είναι εδρασμένα καλά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή; |  |  |
| 6.7 | Τα στοιχεία των ανυψωτικών μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού είναι δυνατόν να προσεγγίσουν αγωγούς ηλεκτρικών δικτύων; |  |  |
| 6.8 | Τι εξαρτήματα χρησιμοποιούνται και σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται αυτά συντηρούνται και ελέγχονται κατάλληλα; • Αλυσίδες • Σχοινιά • Ιμάντες • Συρματόσχοινα • Γάντζοι • Μαγνήτες |  |  |
| 6.9 | Όπου χρησιμοποιούνται γάντζοι είναι τύπου ασφαλείας; |  |  |
| 6.10 | Τα άγκιστρα είναι κατασκευασμένα με σύστημα εξουδετέρωσης των στροφών (για αποφυγή συστροφής των συρματόσχοινων / σχοινιών); |  |  |
| 6.11 | Υπάρχουν κατάλληλα βοηθητικά εξαρτήματα; (για γρήγορη και ασφαλή πρόσδεση φορτίου, γρήγορο - εύκολο δέσιμο - λύσιμο) |  |  |
| 6.12 | Έχει γίνει κατάλληλη εκπαίδευση των χειριστών για το συγκεκριμένο χώρο εργασίας και τα αντίστοιχα φορτία που μετακινούνται; |  |  |
| 6.13 | Υπάρχουν κατάλληλα μέσα για την επικοινωνία μεταξύ του χειριστή και του ατόμου που συντονίζει την ανύψωση; (ειδικά σε περιπτώσεις που υπάρχει θόρυβος) |  |  |
| 6.14 | Κατά την διάρκεια της μεταφοράς του φορτίου εμποδίζεται το οπτικό πεδίο του χειριστή; |  |  |
| 6.15 | Οι κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις γίνονται με αργές - σταθερές κινήσεις; Υπάρχει απαγόρευση για ελεύθερη αιώρηση φορτίου; |  |  |
| 6.16 | Χρησιμοποιείται το κατάλληλο ανυψωτικό μέσο |  |  |
| 6.17 | Υπάρχουν εργοδοτούμενοι στον χώρο φόρτωσης / εκφόρτωσης ή σε περιοχές που κινούνται περονοφόρα μηχανήματα, παλετοφόρα; |  |  |
| 6.18 | Τηρείται η απαγόρευση διακίνησης φορτίου πάνω από άλλους εργοδοτούμενους; |  |  |
| 6.19 | Τηρείται η απαγόρευση μεταφοράς / ανύψωσης προσωπικού από ανυψωτικά μηχανήματα ανύψωσης και μεταφοράς υλικών; |  |  |
| 6.20 | Γίνεται έλεγχος του φορτίου προ της μετακίνησής του (για τυχόν φθορές / μετακινήσεις προστατευτικών κατά την μεταφορά του) |  |  |
| 6.21 | Χειριστής και βοηθοί βρίσκονται σε ασφαλές σημείο μακριά από το φορτίο πριν αρχίσει η διαδικασία ανύψωσης και καθ' όλη τη διαδικασία μεταφοράς μέχρι της καθήλωσης του; |  |  |
| 6.22 | Χρησιμοποιούνται προστατευτικά υλικά στα σημεία τριβής των σχοινιών / ιμάντων με κοφτερές ακμές του αντικειμένου προς μεταφορά; |  |  |
| 6.23 | Γίνεται τακτική συντήρηση των μηχανημάτων μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό |  |  |
| 6.24 | Τηρείται κατάλληλο μητρώο συντήρησης των μηχανημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή όπως καθορίζεται από το ΣΑΥ; |  |  |
| 6.25 | Γίνονται οι απαιτούμενοι από το νόμο περιοδικοί έλεγχοι / πιστοποιήσεις από αρμόδιους φορείς τόσο για τα μηχανήματα όσο και για τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται με αυτά; Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο; |  |  |
| 6.26 | Υπάρχουν ήχο-φωτεινά συστήματα προειδοποίησης - προ της εκκινήσεως - κατά την διάρκεια της μεταφοράς - κατά την διάρκεια ανάστροφης κίνησης |  |  |
| 6.27 | Υπάρχει σύστημα άμεσης διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος; |  |  |
| 6.28 | Κατά την κίνηση των περονοφόρων οι περόνες είναι σηκωμένες περίπου 20εκ. από το έδαφος; |  |  |
| 6.29 | Τηρείται μέγιστο όριο ταχύτητας για τον αυτοκινούμενο εξοπλισμό; |  |  |
| 7. Κίνδυνοι πτώσης |  |  |  |
| 7.1 | Υπάρχουν εκτιμήσεις κινδύνων πτώσης από ύψος και καθορίζονται κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα με βάση τις εκτιμήσεις; Εφαρμόζονται τα καθορισμένα μέτρα; |  |  |
| 7.2 | Κατά την διάρκεια διεξαγωγής εργασιών σε ύψος, η περιοχή γύρω από το έργο περιφράσσεται σε ασφαλή απόσταση; |  |  |
| 7.3 | Έχουν διασφαλισθεί με κατάλληλα κιγκλιδώματα ή άλλα ισοδύναμα μέτρα προστασίας από πτώση ανά όροφο: α. Η περίμετρος της οικοδομής και τα άκρα των ξυλοτύπων; β. Τα φρέατα των ανελκυστήρων, οι οπές και τα ανοίγματα στα δάπεδα, τις οπές και τα ανοίγματα στους τοίχους; γ. Τα κλιμακοστάσια; δ. Οι εξέδρες εργασίας ή άλλες θέσεις εργασίας σε ύψος (π.χ. στις στέγες); |  |  |
| 7.4 | Τα δάπεδα εργασίας και τα μέσα προσπέλασης στους ανωτέρω χώρους, είναι καθαρά, απαλλαγμένα από σκουπίδια, ολισθηρά υλικά (λάδια, νερά), διάφορα αντικείμενα (υλικά, εργαλεία κλπ.), που μπορούν να γίνουν αντικείμενο προσκόμματος ή ολισθήματος; |  |  |
| 7.5 | Τα δάπεδα εργασίας και τα μέσα προσπέλασης διαθέτουν κατάλληλο ανάλογα με την φύση της εργασίας, πλάτος, αντοχή; |  |  |
| 7.6 | Καταπακτές και ανοίγματα κλιμάκων κλπ., καλυμμένες με κινητά καλύμματα ή θυρίδες, διαθέτουν επιπλέον προστατευτικό στηθαίο και κατ΄σλληλη σήμανση; |  |  |
| 7.7 | Προστατεύονται οι εύθραυστες οροφές και τα ανοίγματα με κατάλληλη σήμανση και κάλυψη με κατάλληλα καλύμματα για να αποφεύγονται οι πτώσεις; |  |  |
| 7.8 | Οι σκαλωσιές είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα Κυπριακά ή Ευρωπαϊκά ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα; |  |  |
| 7.9 | Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει σημείωμα υπολογισμού / έχει γίνει μελέτη υπολογισμού ευστάθειας και αντοχής του επιλεγέντος ικριώματος; |  |  |
| 7.10 | Υπάρχει σχέδιο για τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση και χρήση των σκαλωσιών μαζί με τις σχετικές οδηγίες; |  |  |
| 7.11 | Η συναρμολόγηση, μετατροπή και η αποσυναρμολόγηση των σκαλωσιών γίνεται από εργοδοτούμενους με ειδική εκπαίδευση, με την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου; |  |  |
| 7.12 | Υπάρχουν ασφαλή μέσα πρόσβασης προς τις σκαλωσιές, όπως κατάλληλες σκάλες στερεωμένες με ασφάλεια πάνω στις σκαλωσιές; |  |  |
| 7.13 | Υπάρχουν μέτρα αποτροπής του κινδύνου πτώσης κατά την πρόσβαση στο ικρίωμα; |  |  |
| 7.14 | Όλες οι βάσεις των ορθοστατών είναι εφοδιασμένες με κατάλληλα μεταλλικά πέλματα τα οποία εδράζονται πάνω σε κατάλληλα μαδέρια ή έχουν ληφθεί οποιαδήποτε άλλα μέτρα ώστε ν’ αποφεύγεται η ολίσθηση ή βύθιση τους μέσα στο έδαφος; |  |  |
| 7.15 | Όλα τα κατακόρυφα ή οριζόντια στοιχεία της σκαλωσιάς (ορθοστάτες, εγκάρσιοι δοκοί, διαζεύγματα, πλαίσια κλπ) είναι τοποθετημένα κατάλληλα στη θέση τους; |  |  |
| 7.16 | Το προστατευτικό κιγκλίδωμα έχει ύψος τουλάχιστο 110 εκ.; |  |  |
| 7.17 | Οι σκαλωσιές συνδέονται ακλόνητα με το κτίριο ή άλλη μόνιμη κατασκευή με κατάλληλους και επαρκείς συνδέσμους ή έχουν ληφθεί άλλα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια τους; Η σύνδεση τους γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο διαμόρφωσης; |  |  |
| 7.18 | Υπάρχουν κατάλληλα προστατευτικά κιγκλιδώματα και παραπέτα ή άλλα κατάλληλα εμπόδια σε όλα τα άκρα από τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης; |  |  |
| 7.19 | Τα κιγκλιδώματα ή παραπέτα έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις και είναι τοποθετημένα ασφαλώς; |  |  |
| 7.20 | Υπάρχουν υγιή και ικανοποιητικής αντοχής δάπεδα (όπως π.χ. μαδέρια) σε όλο το πλάτος της σκαλωσιάς, με ομαλή επιφάνεια, τοποθετημένα και στερεωμένα έτσι ώστε ν’ αποφεύγονται τα κενά, η μετατόπιση και υπερβολική κάμψη τους; |  |  |
| 7.21 | Τα δάπεδα έχουν το απαιτούμενο κατά περίπτωση πλάτος και φορτίζονται ανάλογα με την αντοχή τους; |  |  |
| 7.22 | Το κενό μεταξύ δαπέδου εργασίας και κτιρίου ή κατασκευής είναι μικρότερο των 30 εκατοστών; |  |  |
| 7.23 | Υπάρχουν ευκρινείς προειδοποιητικές απαγορευτικές πινακίδες και έχουν τοποθετηθεί αποτελεσματικά εμπόδια που να αποτρέπουν τους εργοδοτούμενους να χρησιμοποιούν ημιτελείς σκαλωσιές; |  |  |
| 7.24 | Απαγορεύεται η χρήση σκαλωσιών σε ιδιαίτερα κακές καιρικές συνθήκες (πολύ δυνατός άνεμος ή θύελλα); |  |  |
| 7.25 | Αρμόδιο πρόσωπο επιθεωρεί τις σκαλωσιές σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως π.χ. μια φορά τη βδομάδα, μετά από μετατροπή τους και μετά από άσχημες καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, σεισμό κλπ) και τα αποτελέσματα της επιθεώρησης σημειώνονται και τηρούνται σε σχετικό φάκελο του εργοταξίου; |  |  |
| 8. Έκθεση σε χημικούς παράγοντες |  |  |  |
| 8.1 | Έχουν εξεταστεί οι βλαπτικές ιδιότητες των υλικών και ουσιών που χρησιμοποιούνται; |  |  |
| 8.2 | Υπάρχει σύστημα διαχείρισης των χημικών ουσιών στο εργοτάξιο; |  |  |
| 8.3 | Έχουν ζητηθεί από τον εισαγωγέα ή προμηθευτή τα δελτία δεδομένων ασφάλειας για την δράση των παραγόντων ή των υλικών στην υγεία των εργαζομένων και είναι διαθέσιμα στο εργοτάξιο; |  |  |
| 8.4 | Έχει γίνει εκτίμηση των κινδύνων από χημικούς παράγοντες και καθορίζονται κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης των με βάση την εκτίμηση; Εφαρμόζονται τα καθορισμένα μέτρα;; |  |  |
| 8.5 | Έχει εξετασθεί η δυνατότητα χρήσης άλλων υλικών λιγότερο επικίνδυνων; |  |  |
| 8.6 | Εισάγονται και διακινούνται τα υλικά με κατάλληλες συσκευασίες και επισήμανση; |  |  |
| 8.7 | Γίνονται μετρήσεις για την συγκέντρωση των παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον όπου απαιτείται; |  |  |
| 8.8 | Συγκρίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων με τις οριακές τιμές όπου απαιτείται; |  |  |
| 8.9 | Παραπέμπονται οι εργοδοτούμενοι που εκτίθενται σε ιατρικό έλεγχο, όπου προβλέπεται από την νομοθεσία; |  |  |
| 8.10 | Έχουν πληροφορηθεί οι εργοδοτούμενοι για τους κινδύνους των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούν και για τους τρόπους προφύλαξης; |  |  |
| 8.11 | Εφοδιάζονται οι εργοδοτούμενοι με μέσα ατομικής προστασίας; |  |  |
| 8.12 | Έχει προβλεφθεί λήψη έκτακτων μέτρων για τις περιπτώσεις υπερβάσεων των οριακών τιμών; |  |  |
| 8.13 | Έχουν ενημερωθεί οι εργοδοτούμενοι για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες λήψης των έκτακτων μέτρων; Με ποιον τρόπο; Πότε έγινε τελευταία φορά ενημέρωση; |  |  |
| 8.14 | Η αποθήκευση και χρήση των επικίνδυνων ουσιών γίνεται με σωστό τρόπο; |  |  |
| 8.15 | Υπάρχουν τα έγγραφα χημικής ασφάλειας (MSDS); |  |  |
| 9. Έκθεση σε Φυσικούς Παράγοντες |  |  |  |
| 9.1 | Έχουν ελεγχθεί & εκτιμηθεί τα επίπεδα θορύβου στα οποία εκτίθενται οι εργοδοτούμενοι; |  |  |
| 9.2 | Η έκθεση εργαζομένων στον θόρυβο (ηχοέκθεση), κατά την διάρκεια της ημερησίας εργασίας του μήπως ξεπερνά τα προβλεπόμενα όρια; |  |  |
| 9.3 | Λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά και επανορθωτικά μέτρα για τον περιορισμό της στάθμης του θορύβου; |  |  |
| 9.4 | Υπάρχει κατάλληλη οργάνωση της εργασίας, ώστε η έκθεση των εργαζομένων στον θόρυβο να περιορίζεται στα επιτρεπόμενα επίπεδα; |  |  |
| 9.5 | Όταν η ηχοέκθεση είναι ενδεχόμενο να υπερβεί τα 85 dB (A) τίθενται στην διάθεση των εργαζομένων τα κατάλληλα ΜΑΠ; |  |  |
| 9.6 | Έχουν ενημερωθεί οι εργοδοτούμενοι για την ορθή χρήση των ΜΑΠ και παρακολουθείται αυτήν; |  |  |
| 9.7 | Έχει εκτιμηθεί το μικροκλίμα στο οποίο εκτίθενται οι εργοδοτούμενοι ανάλογα με το είδος της εργασίας τους; |  |  |
| 9.8 | Λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την επίτευξη του κατάλληλου μικροκλίματος ανάλογα με την εργασία; |  |  |
| 9.9 | Λαμβάνονται οργανωτικά μέτρα για τις περιπτώσεις υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών; |  |  |
| 9.10 | Λαμβάνονται ειδικά μέτρα σε ειδικές περιπτώσεις εργασιών (π.χ. εργασία σε κλειστούς χώρους, εργασία σε εξοπλισμό υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας) |  |  |
| 10. Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) |  |  |  |
| 10.1 | Φέρουν όλα τα ΜΑΠ την ένδειξη CE με την κατάλληλη σήμανση; |  |  |
| 10.2 | Έχει γίνει αξιολόγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (κράνη και υποδήματα ασφάλειας κλπ) όπως προνοούν οι σχετικοί κανονισμοί και αυτά είναι κατάλληλα και χρησιμοποιούνται από όλους τους εργαζομένους; |  |  |
| 10.3 | Οι εργοδοτούμενοι φέρουν σε κάθε περίπτωση κράνη και παπούτσια ασφαλείας και φωσφορίζων γιλέκο; |  |  |
| 10.4 | Έχουν ενημερωθεί οι εργοδοτούμενοι για την αναγκαιότητα των ΜΑΠ και τους τρόπους χρήσης της; |  |  |
| 10.5 | Τα ΜΑΠ καθαρίζονται, συντηρούνται και αποθηκεύονται σωστά; |  |  |
| 10.6 | Τα ΜΑΠ είναι εντός των ορίων διάρκειας ζωής που ορίζει ο κατασκευαστής; |  |  |